全国矿业权实地核查数据规范化整理实施细则

全国矿业权实地核查项目办公室

2009年4月

目录

1属性数据字段内容及填写说明	- 2 -

1.1采矿权实地核查数据	- 2 -

1.2.探矿权实地核查数据	- 5 -

2矿业权图面基本内容和数据格式要求	- 7 -

2.1单矿权图面基本内容和数据格式要求	- 7 -

2.2省级矿业权图面基本内容和字段	- 8 -

3成果提交	- 8 -

3.1数据提交格式及内容	- 8 -

3.2.存储约定	- 11 -

4成果数据检查验收基本要求	- 14 -

4.1属性数据	- 14 -

4.2空间数据	- 14 -

附表1经济类型	- 16 -

附表2矿种代码表	- 17 -

附表3部分图面要素信息数据分类与代码	- 21 -

附表4 ArcGIS格式数据的相关字段类型及属性	- 23 -

附表5单矿业权图件数据基本说明表	- 24 -

附表6省级矿业权图件数据基本说明表	- 25 -

附表7单矿业权空间数据格式表	- 26 -

附表8省级矿业权空间数据格式表	- 37 -

引言

全国矿业权实地核查工作数据成果的质量问题是伴随数据的采集、处理和应用过程而产生的。为了加强矿业权实地核查工作数据生产质量监控和管理，确保数据成果的质量，使全国矿业权实地核查项目在统一规范的框架内正常有序的开展，全国项目组结合地质、测绘等行业属性、空间数据规范化整理工作流程，依据《关于开展全国矿业权实地核查工作的通知》（国土资发[2008]59号）和《全国矿业权实地核查工作指南与技术要求》（修订本），编写了《全国矿业权实地核查数据规范化整理实施细则》（以下简称为《细则》）。

《细则》详细规定了建立全国矿业权实地核查属性数据库、空间数据库的有关图层划分、属性格式、数据内容、数据文件格式，成果汇交要求；也规定了全国矿业权实地核查工作数据验收基本要求。《细则》适用于指导全国矿业权实地核查属性数据库、空间数据整理及数据建库全过程，以便提高成果数据的质量、精度，最大限度减少错误、减小误差，满足全国矿业权实地核查数据库建设及管理系统应用目标的实现。

# 1属性数据字段内容及填写说明

表中的内容指本次实地核查的相关数据项。在填写矿业权实地核查对照表和采用全国矿业权核查数据采集软件录入数据时，按照表1和表2的格式填写。同一栏下有多项内容需填写时，用半角英文逗号“,”隔开。

## 1.1采矿权实地核查数据

### 表1采矿权实地核查数据填写说明

| 序号 | 名称 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| （1）基本信息 |  |  |
| 1 | 采矿许可证号 | 核查后的采矿许可证号；（全国统一配号的长度为23位，未参加全国统一配号的许可证号长度为13位） |
| 2 | 原采矿许可证号 | 如果登记库中的数据未更新，则填此字段，否则不填 |
| 3 | 发证机关 | 核查后的发证机关(如：部发证填：国土资源部；省发证填：**省国土资源厅；市级发证填：**省**市国土资源局；县级发证填：**省**市**县国土资源局（所）等) |
| 4 | 发证日期 | 核查后的发证日期（yyyy-mm-dd），其中“-”是西文的短划线 |
| 5 | 项目类型 | 新立、变更、延续、换证、转让，选其一 |
| 6 | 项目名称 | 核查后的采矿项目名称 |
| 7 | 采矿权人名称 | 核查后的采矿权人单位全称 |
| 8 | 经济类型 | 核查后的采矿权人单位的经济类型（见附表1） |
| 9 | 法定代表人 | 核查后的法人代表姓名 |
| 10 | 联系人 | 核查后的采矿权人单位的联系人姓名 |
| 11 | 地址 | 核查后的采矿权联系人的通讯地址(如：陕西省西安市碑林区雁塔路12号) |
| 12 | 邮政编码 | 核查后的采矿权人单位的邮政编码(以最新发布的全国邮政编码为准) |
| 13 | 电话 | 核查后的联系人的可用电话(手机为11位，固定电话格式为：区号-电话-分机) ，其中“-”是西文的短划线 |
| 14 | 传真 | 核查后的联系人的可用传真（区号-电话-分机），其中“-”是西文的短划线 |
| 15 | 核查人 | 本次实地核查工作者的姓名 |
| 16 | 核查承担单位 | 本次实地核查工作承担单位全称，如：**省**市**县**单位全称 |
| 17 | 核查日期 | 本次实地核查的年-月-日(yyyy-mm-dd)，其中“-”是西文的短划线 |
| (2)其它属性信息 |  |  |
| 1 | 矿山名称 | 实地核查后的开采矿山名称（**省**市**县**村庄**矿，矿种名称严格按照附表2的矿产名称填写） |
| 2 | 开采主矿种 | 开采主要矿种的名称，按照附表2的矿产名称填写，对于主要矿种多于一种的，可写于备注 |
| 3 | 其它矿种 | 开采的非主要矿种的其它矿种，按照附表2的矿产名称填写 |
| 4 | 所在政区 | 矿权所属行政区（**省**市**县） |
| 5 | 地理位置 | 矿山具体地理位置的详细描述 |
| 6 | 有效期时间 | 指采矿权有效的采矿起始（yyyy-mm-dd）及终止（yyyy-mm-dd）时间，其中“-”是西文的短划线 |
| 7 | 生产规模 | 根据核查数据填写，单位为万吨/年、吨/年、克/年、立方/年等，小数点后保留两位有效数字，选择正确的单位 |
| 8 | 开采方式 | 露天、地下、露天/地下，选其一 |
| 9 | 采矿权取得方式 | 探转采、竞争、协议、无偿，选其一 |
| 10 | 开采标高上、下限 | 采矿权证上的开采上、下限高程，小数点后保留两位有效数字，单位为米 |
| (3)拐点坐标信息（高斯平面直角坐标，XY是测量习惯用法） |  |  |
| 1 | 登记库中X坐标 | 填写登记库中的X坐标值，指北坐标，小数点前七位，小数点后保留三位,共11位。如3919640.000 |
| 2 | 登记库中Y坐标 | 填写登记库中的Y坐标值，指东坐标，前两位是带号，小数点前八位，小数点后保留三位,共12位。如39564190.000 |
| 3 | 核查X坐标 | 填写西安80坐标系下的X坐标值，指北坐标，小数点前七位，小数点后保留三位,共11位。如3919640.000 |
| 4 | 核查Y坐标 | 填写西安80坐标系下的Y坐标值，指东坐标，前两位是带号，小数点前八位，小数点后保留三位,共12位。如39564190.000 |
| (4)核查意见 |  |  |
| 1 | 问题与处理建议 | 通过对实地核查对照表和采矿权开拓工程平面图进行分析，填写发现的问题及相应的处理建议 |
| 2 | 经办人 | 经办人姓名 |
| 3 | 经办日期 | 经办年月日：yyyy-mm-dd，其中“-”是西文的短划线 |
| 4 | 变更情况记录 | 通过本次实地核查，如果对数据项已经进行了变更，在此栏进行说明 |
| 5 | 记录人 | 记录变更情况人姓名 |
| 6 | 记录日期 | 记录变更情况的年月日：yyyy-mm-dd，其中“-”是西文的短划线 |
| 7 | 审查意见 | 核查承担单位对本次实地核查成果形成的意见 |
| 8 | 责任人 | 核查承担单位的法人代表姓名 |
| 9 | 审查日期 | 审查时间，填写年月日：yyyy-mm-dd，其中“-”是西文的短划线 |
| 10 | 备注 | 填写表中未涉及到的相关情况 |

## 1.2.探矿权实地核查数据

### 表2探矿权实地核查数据填写说明

| 序号 | 名称 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| （1）基本信息 |  |  |
| 1 | 勘查许可证号 | 核查后的勘查许可证号（全国统一配号的号码位数为18，旧许可证号位数为13位） |
| 2 | 原勘查许可证号 | 如果登记库中的数据未更新，则填此字段，否则不填 |
| 3 | 发证机关 | 核查后的发证机关,如部发证填：国土资源部；省发证填：**省国土资源厅；市级发证填：**省**市国土资源局；县级发证填：**省**市**县国土资源局（所） |
| 4 | 发证日期 | 核查后的发证日期（yyyy-mm-dd），其中“-”是西文的短划线 |
| 5 | 项目类型 | 新立、变更、延续，选其一 |
| 6 | 项目名称 | 核查后的勘查项目名称 |
| 7 | 探矿权人名称 | 核查后的探矿权人单位全称 |
| 8 | 经济类型 | 核查后的探矿权人的经济类型（见附表1） |
| 9 | 法定代表人 | 核查后的法人代表姓名 |
| 10 | 联系人 | 核查后的探矿权人单位的联系人姓名 |
| 11 | 地址 | 核查后的探矿权联系人的通讯地址(如：陕西省西安市碑林区雁塔路12号) |
| 12 | 邮政编码 | 核查后的探矿权人单位的邮政编码(以最新发布的全国邮政编码为准) |
| 13 | 电话 | 核查后的联系人的电话(手机为11位，固定电话格式为：区号-电话-分机) ，其中“-”是西文的短划线 |
| 14 | 传真 | 核查后的联系人的传真（区号-电话-分机），其中“-”是西文的短划线 |
| 15 | 核查人 | 本次实地核查工作人的姓名 |
| 16 | 核查承担单位 | 本次实地核查承担单位名称（**省**市**县**单位全称） |
| 17 | 核查日期 | 实地核查的年-月-日(yyyy-mm-dd) ，其中“-”是西文的短划线 |
| (2)其它属性信息 |  |  |
| 1 | 勘查矿种 | 按照附表2的矿种名称填写勘查矿种 |
| 2 | 勘查阶段 | 预查、普查、详查、勘探，选一 |
| 3 | 地理位置 | 详细描述勘查区块的具体地理位置 |
| 4 | 所在政区 | 矿权所属行政区（**省**市**县） |
| 5 | 探矿权首次设立时间 | 指探矿权立项时间（yyyy-mm-dd），其中“-”是西文的短划线 |
| 6 | 有效期时间 | 指探矿权有效的勘查起始（yyyy-mm-dd）及终止（yyyy-mm-dd）时间，其中“-”是西文的短划线 |
| 7 | 探矿权取得方式 | 申请、拍卖、招标、合作，选一 |
| 8 | 勘查投入 | 填写三个年度的资金投入，以及总共投入资金，单位：万元（小数点保留两位有效数字） |
| 9 | 资金来源 | 各方面的投资金额，以及总共资金数，单位：万元（小数点保留两位有效数字） |
| 10 | 主要实物工作量 | 填写各比例尺的填图面积、钻探、探峒进尺、探坑、探槽方量、物探点数或物探线长度、化探样品数等内容 |
| (3)拐点坐标信息 |  |  |
| 1 | 登记库中经度坐标 | 填写登记库中的经度坐标值，输入格式为度度度分分秒秒（度不足三位的，前面补零） |
| 2 | 登记库中纬度坐标 | 填写登记库中的纬度坐标值，输入格式为度度分分秒秒 |
| 3 | 核查后的经度坐标 | 核查后的经度坐标值，输入格式为度度度分分秒秒.秒秒秒秒（度不足三位的，前面补零） |
| 4 | 核查后的纬度坐标 | 核查后的纬度坐标值，输入格式为度度分分秒秒.秒秒秒秒 |
| （4）核查意见 |  |  |
|  | 问题与处理建议 | 通过对实地核查对照表和探矿权勘查工程实际材料图进行分析，填写发现的问题及相应的处理建议 |
|  | 经办人 | 经办人姓名 |
|  | 经办日期 | 经办年月日（yyyy-mm-dd），其中“-”是西文的短划线 |
|  | 变更情况记录 | 通过本次实地核查，如果对数据项已经进行了变更，在此栏进行说明 |
|  | 记录人 | 记录变更情况人姓名 |
|  | 记录日期 | 记录变更情况的年月日；(yyyy-mm-dd) ，其中“-”是西文的短划线 |
|  | 审查意见 | 核查单位对本次实地核查成果形成的意见 |
|  | 责任人 | 核查承担单位的法人代表姓名 |
|  | 审查日期 | 审查时的年月日(yyyy-mm-dd) ，其中“-”是西文的短划线 |
|  | 备注 | 填写表中未涉及到的相关情况 |

# 2矿业权图面基本内容和数据格式要求

本部分规定了矿业权图面基本要素、图面要素的命名原则。详细规定了AutoCAD与ArcGIS格式的属性字段。为了保证全国矿业权空间数据的一致性，加强空间分析能力，此次全国矿业权实地核查的空间数据以ArcGIS的Shapefile格式为首选格式，AutoCAD格式为辅助格式。存储要求见本细则3.2存储约定。

按照我国高斯平面直角坐标表示方法：1）将自然值的横坐标加上500000米；2）新的横坐标之前标以2位数的带号。在图件展点时，测量Y坐标在前，测量X坐标在后，最终达到实际坐标值与图上直接查询坐标值完全一致。

表中的地理信息代码按照《基础地理信息要素分类与代码（GB/T 13923-2006）》标准执行，附表3列出了部分图面要素信息数据分类与代码，对于没有涉及到的，可以按照（GB/T 13923-2006）标准适当予以补充。行政区划代码按《中华人民共和国行政区划代码（GB/T 2260-2007）》标准执行。附表4规定了ArcGIS格式数据的相关字段的类型及属性。

## 2.1单矿权图面基本内容和数据格式要求

附表7列出了单矿业权的图面基本内容和提交数据格式要求。

AutoCAD格式中的几何特征为标注的，其标注内容按照ArcGIS格式中的名称和其它字段名内容标注。如：探矿权拐点注记在AutoCAD里要在拐点旁边标注拐点序号以及拐点的经纬度坐标值（格式为：序号）；采矿权拐点注记为（格式为：序号）。控制点注记在AutoCAD里要在控制点旁边标注控制点序号以及控制点高程（格式为： ）。

单矿业权提交成果图件包括单个探矿权勘查工程实际材料图、单个采矿权开拓工程平面图。要求单个探矿权勘查工程实际材料图成图比例尺按照实测精度来确定；单个采矿权开拓工程平面图成图比例尺为1：2000、1：5000或1：10000。每张图均要填写单矿业权图件数据基本说明表（见附表5），文件名为：TSM +许可证号.doc(word文档)。

## 2.2省级矿业权图面基本内容和字段

附表8列出了省级矿业权图面基本内容和提交数据格式要求。

AutoCAD格式中的几何特征为标注的，其标注内容按照ArcGIS格式中的名称和其它字段名内容标注。如：控制点注记在AutoCAD里要在控制点旁边标注控制点序号以及控制点高程（格式为： ）。

附表8中省级探矿权、采矿权点指矿业权中心点，用矿种符号表示，如果形心落在矿业权范围之外，要移动该点，保证其点位落在矿业权范围内。当矿业权的分布范围在图上面积大于1cm2的，要同时展绘矿业权的面状分布。

省级提交的成果图件包括省级行政区域矿业权分布图、省级行政区域矿业权和矿产资源分布综合图。要求成图比例尺为1：50万或1：100万。每张图均要填写省级矿业权图件数据基本说明表（见附表6），文件名为：TSM+省级行政区划代码.doc(word文档)。

# 3成果提交

提交的成果包括属性数据、空间数据及纸介质图件。纸介质图件按照《全国矿业权实地核查工作指南及技术要求》（修订版）执行。本细则只对属性数据及空间数据提交成果做出规定。

## 3.1数据提交格式及内容

属性数据提交内容及格式要求见表3，空间数据提交要求见表4。

### 表3：属性数据提交内容及格式

| 序号 | 提交内容 |  | 文件名 | 文件格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核查承担单位核查数据库 | 采矿权 | CKQ+核查单位组织代码证号 | .mdb | 手动改数据库文件名 |
|  |  | 探矿权 | TKQ+核查单位组织代码证号 |  |  |
|  | 省级汇总核查数据库 | 采矿权 | CKQ+省级行政代码 | .mdb | 手动改数据库文件名 |
|  |  | 探矿权 | TKQ+省级行政代码 |  |  |
|  | 登记数据库 | 采矿权 | YCKQ+行政区划代码 | .mdb |  |
|  |  | 探矿权 | YTKQ+行政区划代码 |  |  |
|  | 对照表 |  | DZB+许可证号 | .doc |  |
|  | 单矿业权基本情况说明 |  | DQK+许可证号 | .doc |  |

### 表4：空间数据提交内容及格式

| 序号 |  | 提交内容 |  | 文件夹名称 | 文件名称 | 文件格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单矿业权 | 单矿业权空间数据 | AutoCAD | AutoCAD | 见附表7 | .dxf |  |
|  |  |  | ArcGIS | ArcGIS | 见附表7 | .shp |  |
|  |  | 单矿业权原始成图数据 |  | 原始成图数据软件英文名称 |  |  |  |
|  |  | 单矿业权原始成图软件生成的PDF文件 |  | PDF | 许可证号 | .pdf | 不低于300dpi |
|  |  | 单矿业权图件数据基本说明表 |  | 图件基本说明表 | TSM+许可证号 | .doc |  |
|  | 省级成果 | 省级矿业权空间数据 | AutoCAD | AutoCAD | 见附表8 | .dxf |  |
|  |  |  | ArcGIS | ArcGIS | 见附表8 | .shp |  |
|  |  | 省级矿业权原始成图数据 |  | 原始成图数据软件英文名称 |  |  |  |
|  |  | 省级矿业权原始成图软件生成的PDF文件 |  | PDF | KYQ+省级行政区划代码 ZH+省级行政区划代码 | .pdf | KYQ指省级行政区域矿业权分布图；ZH指省级行政区域矿业权和矿产资源分布综合图。 不低于300dpi |
|  |  | 省级矿业权图件数据基本说明表 |  | 图件基本说明表 | TSM+省级行政区划代码 | .doc | 省级的两张图说明放在同一个word文件里。 |

## 3.2.存储约定

矿业权类型用拼音缩写：TKQ(探矿权)，CKQ(采矿权)，所属省份、县均用行政区划代码表示，原数据格式用软件英文名称。具体文件存储方式见图1，图中只列出了采矿权文件的存储方式，探矿权的文件存储方式与之相同。

- 单矿业权属性数据：

根目录\矿业权类型\所属省\县\许可证号\属性数据\对照表\

根目录\矿业权类型\所属省\县\许可证号\属性数据\单矿业权基本情况说明\

- 单矿业权空间数据：

根目录\矿业权类型\所属省\县\许可证号\空间数据\ArcGIS\

根目录\矿业权类型\所属省\县\许可证号\空间数据\AutoCAD\

根目录\矿业权类型\所属省\县\许可证号\空间数据\“原始成图数据软件英文名称”\

根目录\矿业权类型\所属省\县\许可证号\空间数据\PDF\

根目录\矿业权类型\所属省\县\许可证号\空间数据\图件基本说明表\

- 省级矿业权属性数据：

根目录\矿业权类型\所属省\属性数据\核查承担单位核查数据库\

根目录\矿业权类型\所属省\属性数据\省级汇总核查数据库\

根目录\矿业权类型\所属省\属性数据\登记数据库\

- 省级矿业权空间数据：

根目录\矿业权类型\所属省\空间数据\ArcGIS\

根目录\矿业权类型\所属省\空间数据\AutoCAD\

根目录\矿业权类型\所属省\空间数据\“原始成图数据软件英文名称”\

根目录\矿业权类型\所属省\空间数据\PDF\

根目录\矿业权类型\所属省\空间数据\图件基本说明表\

- 除上述之外的其它所有文档及相关数据放于：“根目录\矿业权类型\所属省\其它\”目录中，格式及文件名不做具体规定。

图1 文件存储结构图

CKQ

11000000

610000

610222

610010

属性数据

3700000820153

空间数据

属性数据

空间数据

对照表

单矿业权基本情况说明

ArcGIS

AutoCAD

“原始成图数据软件英文名称”

PDF

图件基本说明表

省级汇总核查数据库

ArcGIS

AutoCAD

“原始成图数据软件英文名称”

PDF

图件基本说明表

……

核查承担单位核查数据库

登记数据库

其它

省级行政区代码

县级行政区代码

许可证号

根目录

TKQ

# 4成果数据检查验收基本要求

成果数据的检查验收参照国土资源部信息中心于2008年发布的《国土资源数据库数据质量检查验收规范》执行。

## 4.1属性数据

属性数据检查：从数据值是否正确、属性数据项是否有空值、是否按照表1或表2进行规范化填写三个方面进行属性数据的检查。

属性数据实行三级验收的方式：核查承担单位内部对核查成果进行初审，合格后填写初审意见；委托核查任务的国土资源主管部门对核查承担单位提交的实地核查成果进行验收，验收合格后，填写审查意见；省级国土资源主管部门对本省所有矿业权实地核查成果进行省级验收，填写审查意见；国土资源部对各省矿业权实地核查汇总成果进行验收。如果实地核查工作直接由省级委托，则实行两级验收。

核查数据属性录入程序中的审查意见一栏填写核查单位的初审意见，录入的数据库成果随其它成果统一提交后，由各级国土资源主管部门统一形成验收意见并上报。验收要求100%检查，在数据质量合格的前提下，按照打分制分为合格、良好、优秀三个档次。对不合格数据须返回原核查承担单位进行修改，修改后再次提交验收，直到合格为止。

## 4.2空间数据

坐标系检查：统一采用1980西安坐标系；高程采用1985国家高程基准。

投影：高斯－克吕格3°带投影，采用当地实际中央子午线。椭球：1975年IUGG推荐椭球（国际大地测量协会1975）西安80坐标系基准椭球（a=6378140m  b=6356755.2881575286m  α=1/298.257）。分带方式：统一采用3°分带，中央经线按照标准选取。

图面精度要求：主要地物点图面误差为±0.60毫米，次要地物点图面误差为±0.80毫米。

图件规范性检查：空间文件是否按要求存放，文件名命名、各字段定义及内容是否符合附表7及附表8的要求。应保证原始制图软件（如MapGIS等）形成的成果图件与转换到规定的ArcGIS/AutoCAD的图件一致。

空间数据检查：各要素的采集无错漏现象；线划(点位)整体或部分偏移的距离不超过图上0.2mm；数据具有严格的拓扑结构，不存在拓扑错误；所有数据层的层名以及点、线、面的属性结构与附表7、附表8规定的一致。

空间数据实行三级验收的方式：核查承担单位内部对核查成果进行初审，合格后填写初审意见；委托核查任务的国土资源主管部门对核查承担单位提交的实地核查成果进行验收；省级国土资源主管部门对本省所有矿业权实地核查成果进行省级验收；国土资源部对各省矿业权实地核查汇总成果进行验收。如果实地核查工作直接由省级委托，则实行两级验收。验收要求100%检查，在数据质量合格的前提下，按照打分制分为合格、良好、优秀三个档次。对不合格数据须返回原核查承担单位进行修改，修改后再次提交验收，直到合格为止。

附表1经济类型

| 代码 | 名称 |
| --- | --- |
| 110 | 国有企业 |
| 120 | 集体企业 |
| 130 | 股份合作企业 |
| 140 | 联营企业 |
| 150 | 有限责任公司 |
| 160 | 股份有限公司 |
| 170 | 私营企业 |
| 190 | 其他企业 |
| 210 | 合资经营企业(港澳台) |
| 220 | 合作经营企业(港澳台) |
| 230 | 港澳台独资经营企业 |
| 240 | 港澳台投资股份有限公司 |
| 310 | 中外合资经营企业 |
| 320 | 中外合作经营企业 |
| 330 | 外资企业 |
| 340 | 外商投资股份有限公司 |
| 141 | 国有联营企业 |
| 142 | 集体联营企业 |
| 143 | 国有与集体联营企业 |
| 149 | 其他联营企业 |
| 151 | 国有独资公司 |
| 159 | 其他有限责任公司 |
| 171 | 私营独资企业 |
| 172 | 私营合伙企业 |
| 173 | 私营有限责任公司 |
| 174 | 私营股份有限公司 |

附表2矿种代码表

| 矿类 | 矿产代码 | 矿产名称 | 矿类 | 矿产代码 | 矿产名称 | 矿类 | 矿产代码 | 矿产名称 | 矿类 | 矿产代码 | 矿产名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70010 | 11001 | 煤 | 70060 | 52500 | 重稀土矿 | 70060 | 52711 | 碲矿 | 70080 | 73610 | 天然碱(Na2CO3) |
| 70010 | 11002 | 油页岩 | 70060 | 52501 | 钇矿 | 70070 | 63200 | 蓝晶石 | 70100 | 73860 | 赭石 |
| 70010 | 11003 | 石油 | 70060 | 52502 | 钆矿 | 70070 | 63210 | 矽线石 | 70100 | 73870 | 颜料矿物 |
| 70010 | 11004 | 天然气 | 70060 | 52503 | 铽矿 | 70070 | 63220 | 红柱石 | 70100 | 73880 | 颜料黄土 |
| 70010 | 11005 | 煤层气 | 70060 | 52504 | 镝矿 | 70070 | 63640 | 菱镁矿 | 70080 | 73901 | 电石用灰岩 |
| 70010 | 11006 | 石煤 | 70060 | 52505 | 钬矿 | 70070 | 63701 | 萤石(普通) | 70080 | 73902 | 制碱用灰岩 |
| 70010 | 11008 | 油砂 | 70060 | 52506 | 铒矿 | 70070 | 63904 | 熔剂用石灰岩 | 70080 | 73903 | 化肥用石灰岩 |
| 70010 | 12712 | 铀 | 70060 | 52507 | 铥矿 | 70070 | 63941 | 冶金用白云岩 | 70080 | 73942 | 化肥用白云岩 |
| 70010 | 12713 | 钍 | 70060 | 52508 | 镱矿 | 70070 | 63951 | 冶金用石英岩 | 70080 | 73953 | 化肥用石英岩 |
| 70010 | 14970 | 天然沥青 | 70060 | 52509 | 镥矿 | 70070 | 63971 | 冶金用砂岩 | 70080 | 73975 | 化肥用砂岩 |
| 70010 | 17050 | 地热 | 70060 | 52600 | 轻稀土矿 | 70070 | 63976 | 铸型用砂岩 | 70080 | 74080 | 含钾岩石 |
| 70020 | 22001 | 铁矿 | 70060 | 52601 | 铈矿 | 70070 | 63992 | 铸型用砂 | 70080 | 74090 | 含钾砂页岩 |
| 70020 | 22002 | 锰矿 | 70060 | 52602 | 镧矿 | 70070 | 64031 | 冶金用脉石英 | 70080 | 74512 | 化肥用橄榄岩 |
| 70020 | 22003 | 铬铁矿 | 70060 | 52603 | 镨矿 | 70070 | 64190 | 耐火粘土 | 70080 | 74532 | 化肥用蛇纹岩 |
| 70020 | 22004 | 钛矿 | 70060 | 52604 | 钕矿 | 70070 | 64310 | 铁钒土 | 70080 | 74950 | 泥炭 |
| 70020 | 22005 | 钒矿 | 70060 | 52605 | 钐矿 | 70070 | 64410 | 其它粘土 | 70080 | 75510 | 矿盐 |
| 70020 | 22006 | 金红石 | 70060 | 52606 | 铕矿 | 70070 | 64411 | 铸型用粘土 | 70080 | 75511 | 岩盐 |
| 70030 | 32006 | 铜矿 | 70060 | 52701 | 锗矿 | 70070 | 64511 | 耐火用橄榄岩 | 70080 | 75512 | 湖盐 |
| 70030 | 32007 | 铅矿 | 70060 | 52702 | 镓矿 | 70070 | 64531 | 熔剂用蛇纹岩 | 70080 | 75530 | 镁盐 |
| 70030 | 32008 | 锌矿 | 70060 | 52703 | 铟矿 | 70080 | 73030 | 自然硫 | 70080 | 75540 | 天然卤水 |
| 70030 | 32009 | 铝土矿 | 70060 | 52704 | 铊矿 | 70080 | 73070 | 硫铁矿 | 70080 | 75550 | 钾盐 |
| 70030 | 32011 | 镁矿 | 70060 | 52705 | 铪矿 | 70080 | 73240 | 钠硝石 | 70080 | 75610 | 碘 |
| 70060 | 52403 | 锆矿 | 70060 | 52706 | 铼矿 | 70080 | 73500 | 明矾石 | 70080 | 75630 | 溴 |
| 70060 | 52404 | 锶矿(天青石) | 70060 | 52707 | 镉矿 | 70080 | 73510 | 芒硝(含钙芒硝) | 70080 | 75650 | 砷 |
| 70060 | 52405 | 铷矿 | 70060 | 52708 | 钪矿 | 70080 | 73530 | 重晶石 | 70080 | 75690 | 磷矿 |
| 70060 | 52406 | 铯矿 | 70060 | 52709 | 硒矿 | 70080 | 73600 | 毒重石 | 70090 | 83010 | 金刚石 |
| 70100 | 83020 | 石墨 | 70090 | 83702 | 光学萤石 | 70100 | 83990 | 天然石英砂 | 70100 | 84413 | 陶粒用粘土 |
| 70090 | 83100 | 水晶 | 70100 | 83900 | 石灰岩 | 70100 | 84030 | 脉石英 | 70100 | 84550 | 玄武岩 |
| 70090 | 83101 | 压电水晶 | 70100 | 83905 | 玻璃用石灰岩 | 70100 | 84032 | 玻璃用脉石英 | 70100 | 84551 | 铸石用玄武岩 |
| 70090 | 83102 | 熔炼水晶 | 70100 | 83906 | 水泥用石灰岩 | 70100 | 84050 | 粉石英 | 70100 | 84552 | 岩棉用玄武岩 |
| 70090 | 83103 | 光学水晶 | 70100 | 83907 | 建筑石料用灰岩 | 70100 | 84070 | 天然油石 | 70100 | 84570 | 辉绿岩 |
| 70090 | 83104 | 工艺水晶 | 70100 | 83908 | 饰面用灰岩 | 70100 | 84110 | 硅藻土 | 70100 | 84571 | 水泥用辉绿岩 |
| 70100 | 83110 | 刚玉 | 70100 | 83909 | 制灰用石灰岩 | 70100 | 84130 | 页岩 | 70100 | 84572 | 铸石用辉绿岩 |
| 70100 | 83230 | 硅灰石 | 70100 | 83910 | 含钾岩石 | 70100 | 84131 | 陶粒页岩 | 70100 | 84573 | 建筑用辉绿岩 |
| 70100 | 83250 | 滑石 | 70100 | 83920 | 泥灰岩 | 70100 | 84132 | 砖瓦用页岩 | 70100 | 84574 | 饰面用辉绿岩 |
| 70100 | 83260 | 石棉(温石棉) | 70100 | 83930 | 白垩 | 70100 | 84133 | 水泥配料用页岩 | 70100 | 84590 | 安山岩 |
| 70090 | 83270 | 蓝石棉 | 70100 | 83940 | 白云岩 | 70100 | 84150 | 高岭土 | 70100 | 84591 | 饰面用安山岩 |
| 70090 | 83280 | 云母 | 70100 | 83943 | 玻璃用白云岩 | 70100 | 84170 | 陶瓷土 | 70100 | 84592 | 建筑用安山岩 |
| 70100 | 83290 | 长石 | 70100 | 83945 | 建筑用白云岩 | 70100 | 84210 | 凹凸棒石粘土 | 70100 | 84593 | 水泥混合材料用安山岩 |
| 70090 | 83300 | 电气石 | 70100 | 83950 | 石英岩 | 70100 | 84230 | 海泡石粘土 | 70100 | 84610 | 闪长岩 |
| 70100 | 83310 | 石榴子石 | 70100 | 83951 | 冶金用石英岩 | 70100 | 84250 | 伊利石粘土 | 70100 | 84611 | 建筑用闪长岩 |
| 70100 | 83320 | 黄玉 | 70100 | 83952 | 玻璃用石英岩 | 70100 | 84270 | 累托石粘土 | 70100 | 84612 | 水泥混合材料用闪长玢岩 |
| 70100 | 83330 | 叶腊石 | 70100 | 83970 | 砂岩 | 70100 | 84290 | 膨润土 | 70100 | 84710 | 花岗岩 |
| 70100 | 83340 | 透辉石 | 70100 | 83972 | 玻璃用砂岩 | 70100 | 84412 | 砖瓦用粘土 | 70100 | 84711 | 建筑用花岗石 |
| 70100 | 83350 | 蛭石 | 70100 | 83973 | 水泥配料用砂岩 | 70100 | 84414 | 水泥用粘土 | 70100 | 84712 | 饰面用花岗岩 |
| 70100 | 83360 | 沸石 | 70100 | 83974 | 砖瓦用砂岩 | 70100 | 84415 | 水泥配料用红土 | 70100 | 84720 | 麦饭石 |
| 70100 | 83370 | 透闪石 | 70100 | 83977 | 陶瓷用砂岩 | 70100 | 84416 | 水泥配料用黄土 | 70100 | 84730 | 珍珠岩 |
| 70100 | 83520 | 石膏 | 70100 | 83991 | 玻璃用砂 | 70100 | 84417 | 水泥配料用泥岩 | 70100 | 84750 | 黑曜岩 |
| 70090 | 83620 | 方解石 | 70100 | 83992 | 海砂 | 70100 | 84418 | 保温材料用粘土 | 70100 | 84770 | 松脂岩 |
| 70090 | 83630 | 冰洲石 | 70100 | 83993 | 建筑用砂 | 70100 | 84510 | 橄榄岩 | 70100 | 84790 | 浮石 |
| 70100 | 83750 | 宝石 | 70100 | 83994 | 水泥配料用砂 | 70100 | 84513 | 建筑用橄榄岩 | 70100 | 84810 | 粗面岩 |
| 70100 | 83800 | 玉石 | 70100 | 83995 | 水泥标准砂 | 70100 | 84530 | 蛇纹岩 | 70100 | 84811 | 水泥用粗面岩 |
| 70100 | 83850 | 玛瑙 | 70100 | 83996 | 砖瓦用砂 | 70100 | 84533 | 饰面用蛇纹岩 | 70100 | 84812 | 铸石用粗面岩 |
| 70100 | 84830 | 霞石正长岩 | 70110 | 97130 | 氡气 |  |  |  |  |  |  |
| 70100 | 84850 | 凝灰岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70100 | 84851 | 玻璃用凝灰岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70100 | 84852 | 水泥用凝灰岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70100 | 84853 | 建筑用石料（凝灰岩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70100 | 84870 | 火山灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70100 | 84871 | 水泥用火山灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70100 | 84890 | 火山渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70100 | 84910 | 大理岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70100 | 84911 | 饰面用石料（大理石） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70100 | 84912 | 建筑用大理石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70100 | 84913 | 水泥用大理石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70100 | 84914 | 玻璃用大理石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70100 | 84920 | 板岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70100 | 84921 | 饰面用板岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70100 | 84922 | 水泥配料用板岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70100 | 84930 | 片麻岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70100 | 84940 | 角闪岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70090 | 85670 | 硼矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70110 | 97010 | 矿泉水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70110 | 97030 | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70110 | 97070 | 二氧化碳气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70110 | 97090 | 硫化氢气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70110 | 97110 | 氦气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70110 | 97120 | 氢气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3部分图面要素信息数据分类与代码

| 地理要素类代码 |  | 采矿权信息类代码 |  | 探矿权信息类代码 |  | 控制点类信息代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200000 | 水系 | 920001 | 采矿权边界线 | 910001 | 探矿权边界线 | 100000 | 定位基础 |
| 211000 | 单线河流 | 920002 | 采矿权边界面 | 910002 | 探矿权边界面 | 110000 | 测量控制点 |
| 212000 | 双线河流 | 920003 | 采矿权面注记 | 910003 | 探矿权边界注记 | 110300 | 卫星定位控制点（GPS点） |
| 221000 | 单线沟渠 | 920004 | 采矿权中心点 | 910004 | 探矿权中心点 | 110103 | 导线、近井点 |
| 222000 | 双线沟渠 | 920011 | 采矿权拐点（不埋石） | 910011 | 探矿权拐点（不埋石） | 110403 | 实测点 |
| 210200 | 时令河 | 920012 | 采矿权拐点（埋石） | 910012 | 探矿权拐点（埋石） | 110102 | 三角点 |
| 210300 | 干涸河（干河床） | 920013 | 采矿权拐点注记 | 910013 | 探矿权拐点注记 | 110202 | 水准点 |
| 230100 | 常年湖、塘 | 920021 | 巷道 | 910023 | 钻孔注记 | 119000 | 控制点注记 |
| 230200 | 时令湖 | 920022 | 巷道线注记 | 910031 | 探峒 |  |  |
| 240000 | 水库 | 920031 | 采区边界线 | 320901 | 探井 |  |  |
| 219000 | 水系注记 | 920032 | 采区面 | 320902 | 探槽 |  |  |
| 300000 | 居民地及设施 | 920033 | 采区面注记 | 320903 | 钻孔 |  |  |
| 310000 | 居民地 | 920041 | 采剥线 | 910032 | 探峒、探井、探槽注记 |  |  |
| 319000 | 居民地注记 | 920042 | 采剥面 | 910024 | 勘探线 |  |  |
| 350000 | 名胜古迹 | 920043 | 采剥面注记 | 910025 | 勘探线注记 |  |  |
| 380101 | 砖石城墙（完好） | 920051 | 采空区边界线 | 910026 | 填图边界线 |  |  |
| 380102 | 砖石城墙（破坏） | 920052 | 采空区面 |  |  |  |  |
| 400000 | 交通 | 920053 | 采空区注记 |  |  |  |  |
| 410101 | 标准单线轨铁路 | 320201 | 竖井井口 |  |  |  |  |
| 410102 | 标准复线轨铁路 | 320202 | 斜井井口 |  |  |  |  |
| 410201 | 单线窄轨铁路 | 320203 | 平峒井口 |  |  |  |  |
| 410202 | 复线窄轨铁路 | 320204 | 风井出风口 |  |  |  |  |
| 419000 | 铁路注记 | 329000 | 井口注记 |  |  |  |  |
| 420100 | 国道 | 321300 | 砖瓦窑、石灰窑 |  |  |  |  |
| 420200 | 省道 | 329000 | 砖瓦窑、石灰窑注记 |  |  |  |  |
| 420300 | 县道 | 321301 | 材料堆 |  |  |  |  |
| 420501 | 高速公路 | 321302 | 成品半成品场地 |  |  |  |  |
| 430100 | 轨道交通 | 260800 | 矿泉水井口 |  |  |  |  |
| 430500 | 街道 | 260900 | 地热井井口 |  |  |  |  |
| 439000 | 道路注记 | 260801 | 矿泉水井底 |  |  |  |  |
| 440000 | 乡村道路 | 260901 | 地热井井底 |  |  |  |  |
| 449000 | 乡村道路注记 |  |  |  |  |  |  |
| 420000 | 依比例尺道路面 |  |  |  |  |  |  |
| 600000 | 境界与政区 |  |  |  |  |  |  |
| 620100 | 国家行政区域 |  |  |  |  |  |  |
| 620200 | 国界线 |  |  |  |  |  |  |
| 629000 | 行政区注记 |  |  |  |  |  |  |
| 630100 | 省级行政区域 |  |  |  |  |  |  |
| 630200 | 省级行政区界线 |  |  |  |  |  |  |
| 640100 | 地级行政区域 |  |  |  |  |  |  |
| 640200 | 地级行政区界线 |  |  |  |  |  |  |
| 650100 | 县级行政区域 |  |  |  |  |  |  |
| 650200 | 县级行政区界线 |  |  |  |  |  |  |
| 660100 | 乡级行政区域 |  |  |  |  |  |  |
| 660200 | 乡级行政区界线 |  |  |  |  |  |  |
| 670000 | 其他区域 |  |  |  |  |  |  |
| 670102 | 自然、文化保护区界 |  |  |  |  |  |  |
| 670202 | 特殊地区界线 |  |  |  |  |  |  |
| 679000 | 其他区域注记 |  |  |  |  |  |  |

附表4 ArcGIS格式数据的相关字段类型及属性

| 字段名称 |  | 数据类型(Type) | 长度（Length） | 精度（Precision） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E（横坐标） |  | 双精度（double） | 12 | 3 | 对应测量东坐标 |
|  |  | 双精度（double） | 12 | 4 | 经度坐标（度度度分分秒秒.秒秒秒秒），西安80坐标转换的经度坐标值 |
| N（纵坐标） |  | 双精度（double） | 11 | 3 | 对应测量北坐标 |
|  |  | 双精度（double） | 11 | 4 | 纬度坐标（度度分分秒秒.秒秒秒秒），西安80坐标转换的纬度坐标值 |
| BM（编码） |  | 文本（Text） | 6 |  |  |
| MC(名称) |  | 文本（Text） | 100 |  |  |
| LX（类型） |  | 文本（Text） | 6 |  |  |
| XKZ | (采矿权许可证编码) | 文本（Text） | 23 |  | 未新配号的采矿权许可证编码前用10个X补齐。 |
|  | (探矿权许可证编码) | 文本（Text） | 18 |  | 未新配号的探矿权许可证编码前用5个X补齐。 |
| GC（高程） |  | 双精度（double） | 9 | 3 | 格式：±xxxx.xxx |
| GCMIN（最小高程） |  | 双精度（double） | 9 | 3 | 格式：±xxxx.xxx |
| GCMAX（最大高程） |  | 双精度（double） | 9 | 3 | 格式：±xxxx.xxx |

附表5单矿业权图件数据基本说明表

| 元数据项 | 注释 |
| --- | --- |
| 许可证号 |  |
| 所属行政区 | 直属行政区，如山东省平邑县 |
| 图名 |  |
| 比例尺 |  |
| 数据格式 | 指作图软件的成图格式，如shapefile、dwg/dxf等 |
| 投影方式 | 如：高斯—克吕格3度分带，等角割圆锥或兰伯特等 |
| 投影参数 | 如：中央经线105；上标准纬线47，下标准纬线25，原点纬线0 |
| 坐标系类型 | 西安1980 |
| 坐标单位 | 米 |
| 资料来源 |  |
| 测量人员 |  |
| 制图员 |  |
| 检查员 |  |
| 项目负责人 |  |
| 核查单位总工 |  |
| 核查单位负责人 |  |
| 核查单位 |  |
| 测图日期 |  |
| 成图日期 |  |
| 验收单位 |  |
| 验收日期 |  |

附表6省级矿业权图件数据基本说明表

| 元数据项 | 注释 |
| --- | --- |
| 所属行政区 | 直属行政区，如山东省 |
| 图名 | **省行政区域矿业权分布图 |
| 比例尺 |  |
| 数据格式 | 指作图软件的成图格式，如shapefile、dwg/dxf等 |
| 投影方式 |  |
| 投影参数 |  |
| 坐标系类型 | 西安1980 |
| 坐标单位 | 米 |
| 资料来源 |  |
| 制图员 |  |
| 检查员 |  |
| 项目负责人 |  |
| 成图日期 |  |
| 验收单位 |  |
| 验收日期 |  |

| 元数据项 | 注释 |
| --- | --- |
| 所属行政区 | 直属行政区，如山东省 |
| 图名 | **省行政区域矿业权和矿产资源分布综合图 |
| 比例尺 |  |
| 数据格式 | 指作图软件的成图格式，如shapefile、dwg/dxf等 |
| 投影方式 |  |
| 投影参数 |  |
| 坐标系类型 | 西安1980 |
| 坐标单位 | 米 |
| 资料来源 |  |
| 制图员 |  |
| 检查员 |  |
| 项目负责人 |  |
| 成图日期 |  |
| 验收单位 |  |
| 验收日期 |  |

附表7单矿业权空间数据格式表

| 内容 |  |  | AutoCAD格式 |  |  | ArcGIS格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 文件名 | 几何特征 | 层名 | 文件名 | 编码 | 名称 | 其它字段名（注释） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BM | MC | E | N | LX | XKZ | GC | GCMIN | GCMAX |  |
| 居民地面 |  |  | Dkq_dl | 面 | Jmdm310000 | Dkq_jmd_a | 310000 | 居民地名称 |  |  |  |  |  |  |  | 地理要素 |
| 居民地线 |  |  |  | 线 | Jmdl310000 | Dkq_jmd_l | 310000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居民地注记 |  |  |  | 标注 | Jmdzj319000 | Dkq_jmd_zj | 319000 | 居民地名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁路 |  | 标准单线 |  | 线 | Tlx410101 | Dkq_tl_l | 410101 | 铁路线名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准复线 |  | 线 | Tlx410102 |  | 410102 | 铁路线名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单线窄轨 |  | 线 | Tlx410201 |  | 410201 | 铁路线名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 复线窄轨 |  | 线 | Tlx410202 |  | 410202 | 铁路线名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准复线 |  | 面 | Tlm410102 | Dkq_tl_a | 410102 | 铁路线名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁路注记 |  |  |  | 标注 | Tlzj419000 | Dkq_tl_zj | 419000 | 铁路线名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路 |  | 国道 |  | 线 | Glx420100 | Dkq_gl_l | 420100 | 道路名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 省道 |  | 线 | Glx420200 |  | 420200 | 道路名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 县道 |  | 线 | Glx420300 |  | 420300 | 道路名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高速公路 |  | 线 | Glx420501 |  | 420501 | 道路名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轨道交通 |  | 线 | Glx430100 |  | 430100 | 道路名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 街道 |  | 线 | Glx430500 |  | 430500 | 道路名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乡村道路 |  | 线 | Glx440000 |  | 440000 | 道路名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路面 |  | 国道 |  | 面 | Glm420100 | Dkq_gl_a | 420100 | 道路名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 省道 |  | 面 | Glm420200 |  | 420200 | 道路名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 县道 |  | 面 | Glm420300 |  | 420300 | 道路名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高速公路 |  | 面 | Glm420501 |  | 420501 | 道路名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 街道 |  | 面 | Glm430500 |  | 430500 | 道路名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乡村道路 |  | 面 | Glm440000 |  | 440000 | 道路名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公路注记 |  |  |  | 标注 | Glzj439000 | Dkq_gl_zj | 439000 | 公路名称 |  |  | 填写国道、省道等道路编码 |  |  |  |  |  |
| 河流线 | 单线河流 |  |  | 线 | Sxl211000 | Dkq_sx_l | 211000 | 河流名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 双线河流 |  |  | 线 | Sxl212000 |  | 212000 | 河流名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时令河 |  |  | 线 | Sxl210200 |  | 210200 | 河流名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干涸河（床） |  |  | 线 | Sxl210300 |  | 210300 | 河流名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 常年湖、塘边界 |  |  | 线 | Sxl230100 |  | 230100 | 湖泊名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时令湖边界 |  |  | 线 | Sxl230200 |  | 230200 | 湖泊名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水库边界 |  |  | 线 | Sxl240000 |  | 240000 | 水库名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沟渠 | 单线沟渠 |  |  | 线 | Sxl221000 |  | 221000 | 沟渠名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 双线沟渠 |  |  | 线 | Sxl222000 |  | 222000 | 沟渠名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面状河流 | 双线河流 |  |  | 面 | Sxm212000 | Dkq_sx_a | 212000 | 河流名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 双线沟渠 |  |  | 面 | Sxm222000 |  | 222000 | 沟渠名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖泊 | 常年湖、塘 |  |  | 面 | Sxm230100 |  | 230100 | 湖泊名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水库 |  |  | 面 | Sxm240000 |  | 240000 | 水库名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水系注记 |  |  |  | 标注 | Sxzj219000 | Dkq_sx_zj | 219000 | 水系名称 |  |  | 填写河流、沟渠、湖泊类型编码 |  |  |  |  |  |
| 行政区界线 |  | 国界线 |  | 线 | Xzql620200 | Dkq_xz_l | 620200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 省界线 |  | 线 | Xzql630200 |  | 630200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地级界线 |  | 线 | Xzql640200 |  | 640200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 县界线 |  | 线 | Xzql650200 |  | 650200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乡界线 |  | 线 | Xzql660200 |  | 660200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区域 |  | 国级 |  | 面 | Xzqm620100 | Dkq_xz_a | 620100 | 行政区名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 省级 |  | 面 | Xzqm630100 |  | 630100 | 行政区名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地级 |  | 面 | Xzqm640100 |  | 640100 | 行政区名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 县级 |  | 面 | Xzqm650100 |  | 650100 | 行政区名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乡级 |  | 面 | Xzqm660100 |  | 660100 | 行政区名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区注记 |  |  |  | 标注 | Xzqzj629000 | Dkq_xz_zj | 629000 | 行政区名称 |  |  | 行政区面类型编码 |  |  |  |  |  |
| 采矿权边界 |  |  | Dkq_ckq | 线 | Ckqbjl920001 | Dkq_ckqbj_l | 920001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采矿权信息 |
| 采矿权面 |  |  |  | 面 | Ckqbjm920002 | Dkq_ckqbj_a | 920002 |  |  |  |  | 许可证号编码（要求与核查库填写编码一致） |  |  |  |  |
| 采矿权注记 |  |  |  | 标注 | Ckqzj920003 | Dkq_ckqbj_zj | 920003 | 许可证号码注记 |  |  |  | （同上） |  |  |  |  |
| 采矿权井口位置 |  |  |  | 点 | Ckqjk320201(竖井) | Dkq_ckqjk_p | 320201 | 井口名称 |  |  |  |  | 地面高程 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ckqjk320203(平峒) |  | 320203 | 井口名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ckqjk320202(斜井) |  | 320202 | 井口名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ckqjk320204(风井出风口) |  | 320204 | 风井口名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿权井口注记 |  |  |  | 标注 | Ckqjkzj329000 | Dkq_ckqjk_zj | 329000 | 井口名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿权拐点 |  |  |  | 点 | Ckqp920012（埋石） | Dkq_ckqgd_p | 920012 | 拐点序号（要求对照表、核查库与图面的序号完全一致） | 拐点直角坐标E（指东坐标） | 拐点直角坐标N（指北坐标） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ckqp920011（不埋石） |  | 920011 | 拐点序号（同上） | 拐点直角坐标E（指东坐标） | 拐点直角坐标N（指北坐标） |  |  |  |  |  |  |
| 采矿权拐点注记 |  |  |  | 标注 | Ckqpzj920013 | Dkq_ckqgd_zj | 920013 | 拐点序号(N/E) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巷道线 |  |  |  | 双线 | Hdl920021 | Dkq_hd_l | 920021 | 巷道名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巷道线注记 |  |  |  | 标注 | hdlzj920022 | Dkq_hd_zj | 920022 | 巷道名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采区边界线 |  |  |  | 线 | Cql920031 | Dkq_cq_l | 920031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采区面 |  |  |  | 面 | Cqm920032 | Dkq_cq_a | 920032 | 采区名称 |  |  |  |  |  | 采区最小高程值 | 采区最大高程值 |  |
| 采区面注记 |  |  |  | 标注 | Cqzj920033 | Dkq_cq_zj | 920033 | 采区名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采剥面 |  |  |  | 面 | Cbm920042 | Dkq_cb_a | 920042 | 采剥面名称 |  |  |  |  |  | 采剥面最小高程值 | 采剥面最大高程值 |  |
| 采剥线 |  |  |  | 线 | Cbl920041 | Dkq_cb_l | 920041 |  |  |  |  |  |  | 采剥线最小高程值 | 采剥线最大高程值 |  |
| 采剥面注记 |  |  |  | 标注 | Cbzj920043 | Dkq_cb_zj | 920043 | 采剥面名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采空区边界线 |  |  |  | 线 | Ckql920051 | Dkq_ckq_l | 920051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采空区面 |  |  |  | 面 | Ckqm920052 | Dkq_ckq_a | 920052 | 采空区名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采空区注记 |  |  |  | 标注 | Ckqzj920053 | Dkq_ckq_zj | 920053 | 采空区名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砖瓦窑、石灰窑 |  |  |  | 面 | Zwym321300 | Dkq_zwy_a | 321300 | 窑名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砖瓦石灰窑边界线 |  |  |  | 线 | Zwyl321300 | Dkq_zwy_l | 321300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砖瓦窑符号 |  |  |  | 点 | Zwyp321300 | Dkq_zwy_p | 321300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砖瓦窑、石灰窑注记 |  |  |  | 标注 | Zwyzj329000 | Dkq_zwy_zj | 329000 | 窑名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料堆 |  |  |  | 面 | Zwyclm321301 | Dkq_zwycl_a | 321301 | 砂石粘土矿名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料堆边界线 |  |  |  | 线 | Zwycll321301 | Dkq_zwycl_l | 321301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料堆注记 |  |  |  | 标注 | Zwyclzj321301 | Dkq_zwycl_zj | 321301 | 砂石粘土矿名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 晾晒场地 |  |  |  | 面 | Zwylsm321302 | Dkq_zwyls_a | 321302 | 晾晒物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 晾晒场地边界线 |  |  |  | 线 | Zwylsl321302 | Dkq_zwyls_l | 321302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 晾晒注记 |  |  |  | 标注 | zwylszj321302 | Dkq_zwyls_zj | 321302 | 晾晒物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水汽（矿泉水井口位置） |  |  |  | 点 | sq260800 | Dkq_sq_p | 260800 | 矿泉水名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水汽（矿泉水井底位置） |  |  |  | 点 | sq260801 |  | 260801 | 矿泉水名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水汽（地热井口位置） |  |  |  | 点 | sq260900 |  | 260900 | 地热井名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水汽（地热井底位置） |  |  |  | 点 | Ckqsq260901 |  | 260901 | 地热井名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水汽（矿泉水、地热）注记 |  |  |  | 标注 | Ckqsq269000 | Dkq_sq_zj | 269000 | 水汽名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 探矿权边界 |  |  | Dkq_tkq | 线 | Tkqbjl910001 | Dkq_tkqbj_l | 910001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 探矿权信息 |
| 探矿权面 |  |  |  | 面 | Tkqbjm910002 | Dkq_tkqbj_a | 910002 |  |  |  |  | 许可证号编码（要求与核查库填写编码一致） |  |  |  |  |
| 探矿权面注记 |  |  |  | 标注 | Tkqzj910003 | Dkq_tkqbj_zj | 910003 | 许可证号码注记 |  |  |  | （同上） |  |  |  |  |
| 探矿权拐点 |  |  |  | 点 | Tkqp910012（埋石） | Dkq_tkqgd_p | 910012 | 拐点序号（要求对照表、核查库与图面的序号完全一致） | 拐点经度坐标 | 拐点纬度坐标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tkqp910011（不埋石） |  | 910011 | 拐点序号（同上） | 拐点经度坐标 | 拐点纬度坐标 |  |  |  |  |  |  |
| 探矿权拐点注记 |  |  |  | 标注 | Tkqpzj910013 | Dkq_tkqgd_zj | 910013 | 拐点序号（纬度/经度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钻孔位置 |  |  |  | 点 | Zk320903 | Dkq_zk_p | 320903 | 钻孔编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钻孔注记 |  |  |  | 标注 | zkzj320903 | Dkq_zk_zj | 320903 | 钻孔编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 探槽 |  |  |  | 线 | Tcl320902 | Dkq_tc_l | 320902 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 探井 |  |  |  | 点 | Tjp320901 | Dkq_tj_p | 320901 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 探峒 |  |  |  | 点 | Tdp910031 | Dkq_td_p | 910031 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 探槽、井、峒注记 |  |  |  | 标注 | Tczj910032 | Dkq_tc_zj | 910032 | 探槽、井、峒名称 |  |  | 探槽、井、峒分类代码 |  |  |  |  |  |
| 勘探线 |  |  |  | 线 | Ktl910024 | Dkq_kt_l | 910024 | 勘探线编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘探线注记 |  |  |  | 标注 | Ktzj910025 | Dkq_kt_zj | 910025 | 勘探线编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填图边界线 |  |  |  | 线 | Ttfwl910026 | Dkq_tw_l | 910026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填图区域 |  |  |  | 面 | Ttfwm910026 | Dkq_tw_a | 910026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊区域边界线 |  |  | Dkq_ts | 线 | Tsql670202 | Dkq_ts_l | 670202 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 特殊区域信息 |
| 特殊区域 |  |  |  | 面 | Tsqm670202 | Dkq_ts_a | 670202 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然保护区边界线 |  |  |  | 线 | Zrbhl670102 | Dkq_zrbh_l | 670102 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然保护区 |  |  |  | 面 | Zrbhm670102 | Dkq_zrbh_a | 670102 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它区域注记 |  |  |  | 标注 | Qtzj679000 | Dkq_qtqy_zj | 679000 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫星定位控制点（GPS点） |  |  | Dkq_kzd | 点 | Kzd110300 | Dkq_kzd_p | 110300 | 填写点号 |  |  |  |  | 填写高程 |  |  | 控制点信息 |
| 导线、近井点 |  |  |  | 点 | Dxd110103 |  | 110103 | 填写点号 |  |  |  |  | 非必填 |  |  |  |
| 实测点 |  |  |  | 点 | Scd110403 |  | 110403 | 填写点号 |  |  |  |  | 非必填 |  |  |  |
| 三角点 |  |  |  | 点 | kzd110102 |  | 110102 | 填写点号 |  |  |  |  | 填写高程 |  |  |  |
| 水准点 |  |  |  | 点 | kzd110202 |  | 110202 | 填写点号 |  |  |  |  | 填写高程 |  |  |  |
| 控制点注记 |  |  |  | 标注 | kzdzj119000 | Dkq_kzd_zj | 119000 | 点号（高程） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整饰点（文字注记） |  |  | Dkq_zs | 点 | Zsp | Dkq_zs_p |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图面整饰 |
| 整饰线（线状整饰） |  |  |  | 线 | Zsl | Dkq_zs_l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整饰面（面状） |  |  |  | 面 | Zsm | Dkq_zs_a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表8省级矿业权空间数据格式表

| 内容 |  | AutoCAD格式 |  |  | ArcGIS格式 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件名 | 几何特征 | 层名 | 文件名 | 编码 | 名称 | 其它字段名（注释） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | BM | MC | LX | XKZ | GC | GCMIN | GCMAX |  |
| 居民地面 |  | Sj_dl | 面 | Jmdm310000 | Sj_jmd_a | 310000 | 居民地名称 |  |  |  |  |  | 地理要素 |
| 居民地线 |  |  | 线 | Jmdl310000 | Sj_jmd_l | 310000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 居民地注记 |  |  | 标注 | Jmdzj319000 | Sj_jmd_zj | 319000 | 居民地名称 |  |  |  |  |  |  |
| 铁路 | 标准单线 |  | 线 | Tlx410101 | Sj_tl_l | 410101 | 铁路线名称 |  |  |  |  |  |  |
| 铁路注记 |  |  | 标注 | Tlzj419000 | Sj_tl_zj | 419000 | 铁路线名称 |  |  |  |  |  |  |
| 道路 | 国道 |  | 线 | Glx420100 | Sj_gl_l | 420100 | 道路名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省道 |  | 线 | Glx420200 |  | 420200 | 道路名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 县道 |  | 线 | Glx420300 |  | 420300 | 道路名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高速公路 |  | 线 | Glx420501 |  | 420501 | 道路名称 |  |  |  |  |  |  |
| 公路注记 |  |  | 标注 | Glzj439000 | Sj_gl_zj | 439000 | 公路名称 | 填写国道、省道等道路编码 |  |  |  |  |  |
| 线状水系 | 单线河流 |  | 线 | Sxl211000 | Sj_sx_l | 211000 | 河流名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 双线河流 |  | 线 | Sxl212000 |  | 212000 | 河流名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 时令河 |  | 线 | Sxl210200 |  | 210200 | 河流名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 时令湖 |  | 线 | Sxl230200 |  | 230200 | 湖泊名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 干涸河（床） |  | 线 | Sxl210300 |  | 210300 | 河流名称 |  |  |  |  |  |  |
| 面状水系 | 河流面 |  | 面 | Sxm212000 | Sj_sx_a | 212000 | 河流名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 常年湖、塘 |  | 面 | Sxm230100 |  | 230100 | 湖泊名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水库 |  | 面 | Sxm240000 |  | 240000 | 水库名称 |  |  |  |  |  |  |
| 水系注记 |  |  | 标注 | Sxzj219000 | Sj_sx_zj | 219000 | 水系名称 | 填写河流、沟渠、湖泊类型编码 |  |  |  |  |  |
| 行政区界线 | 国界线 |  | 线 | Xzql620200 | Sj_xz_l | 620200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省界线 |  | 线 | Xzql630200 |  | 630200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地级 界线 |  | 线 | Xzql640200 |  | 640200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 县界线 |  | 线 | Xzql650200 |  | 650200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乡界线 |  | 线 | Xzql660200 |  | 660200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区域 | 国级 |  | 面 | Xzqm620100 | Sj_xz_a | 620100 | 行政区名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级 |  | 面 | Xzqm630100 |  | 630100 | 行政区名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地级 |  | 面 | Xzqm640100 |  | 640100 | 行政区名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 县级 |  | 面 | Xzqm650100 |  | 650100 | 行政区名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乡级 |  | 面 | Xzqm660100 |  | 660100 | 行政区名称 |  |  |  |  |  |  |
| 行政区注记 |  |  | 标注 | Xzqzj629000 | Sj_xz_zj | 629000 | 行政区名称 | 行政区面类型编码 |  |  |  |  |  |
| 控制点 |  | Sj_kzw | 点 | kzwp110102 | Sj_kz_p | 110102 | 统一编号(原始编号) |  |  |  |  |  | 全省基础控制网 |
| 控制点连线 |  |  | 线 | kzwl110102 | Sj_kz_l | 110102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制点注记 |  |  | 标注 | kzwzj119000 | Sj_kz_zj | 119000 | 控制点名(高程) |  |  |  |  |  |  |
| 采矿权边界 |  | Sj_ckq | 线 | Ckqbjl920001 | Sj_ckqbj_l | 920001 |  |  |  |  |  |  | 采矿权信息 |
| 采矿权面 |  |  | 面 | Ckqbjm920002 | Sj_ckqbj_a | 920002 |  |  | 许可证号编码（要求与核查库填写编码一致） |  |  |  |  |
| 采矿权面注记 |  |  | 标注 | Ckqzj920003 | Sj_ckqbj_zj | 920003 |  |  | （同上） |  |  |  |  |
| 采矿权点 |  |  | 点 | Ckqzx920004 | Sj_ckqbj_p | 920004 |  | 矿种代码 | （同上） |  |  |  |  |
| 探矿权边界 |  |  | 线 | Tkqbjl910001 | Sj_tkqbj_l | 910001 |  |  |  |  |  |  | 探矿权信息 |
| 探矿权面 |  |  | 面 | Tkqbjm910002 | Sj_tkqbj_a | 910002 |  |  | 许可证号编码（要求与核查库填写编码一致） |  |  |  |  |
| 探矿权面注记 |  |  | 标注 | Tkqzj910003 | Sj_tkqbj_zj | 910003 |  |  | （同上） |  |  |  |  |
| 探矿权点 |  |  | 点 | Tkqzx910004 | Sj_tkqbj_p | 910004 |  | 矿种代码 | （同上） |  |  |  |  |
| 填图边界线 |  |  | 线 | Ttfwl910026 | Sj_tw_l | 910026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填图区域 |  |  | 面 | Ttfwm910026 | Sj_tw_a | 910026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊区域边界线 |  | Sj_ts | 线 | Tsq670202 | Sj_ts_l | 670202 |  |  |  |  |  |  | 特殊区域信息 |
| 特殊区域 |  |  | 面 | Tsqm670202 | Sj_ts_a | 670202 | 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 自然保护区边界线 |  |  | 线 | Zrbh670102 | Sj_zrbh_l | 670102 | 自然保护区名称 |  |  |  |  |  |  |
| 自然保护区 |  |  | 面 | Zrbhm670102 | Sj_zrbh_a | 670102 | 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 其它区域注记 |  |  | 标注 | Qtzj679000 | Sj_qtqy_zj | 679000 | 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 整饰点（文字注记） |  | Sj_zs | 点 | Zsp |  |  |  |  |  |  |  |  | 图面整饰 |
| 整饰线（线状整饰） |  |  | 线 | Zsl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整饰面（面状整饰） |  |  | 面 | Zsa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |